# Installation eines CX9001 HMI 2.16 oder höher

## Vorbereitung

- Eintrag der MAC Adresse am DHCP-Server für IP-Zuordnung

- HOST (A) Eintrag am DNS für die Namensauflösung

- Mit CERHOST eine Remotesitzung mit dem CX herstellen

  - Systemsteuerung: CX Configuration

    - Unter FTP: Server active anhacken

    - Unter Miscellaneous:

      - SNTP Server auf nmsdc02.nms.local setzten

      - Refresh rate: unter 12h setzen

  - Systemzeit auf GMT setzen

  - Start\Programms\Windows Explorer 
unter \Hard Disk\System den TcAmsRemoteMgr starten und die AMS Net Id eintragen.

## Vorbereitung für CE Database Server

- Auf dem lokalen PC muß der Database Server für CE bereits Installiert sein

- Mit einem FTP Programm zum CX verbinden (Server sollte ja schon aktiv sein)

- TcDataVaseSvrCe.ARM.CAB unter \TwinCAT\CE\TwinCAT DataBase Server CE\Install transferieren

- Nun wieder zur Remotesitzung vom CX

  - Start\Programms\Windows Explorer starten

  - Gehe zu: Hard Disk\ftp

  - TcDataBaseSvrCe.ARM ausführen

  - Frage des Installationspfades (Install Here) mit OK beantworten  warten

  - Die Installationsdatei wird nach der Installation von selbst gelöscht.

  - Starte nun das CE System neu um den Server zu aktivieren.

- Server sollten nun aktiv und funktionieren.

## CX für TPS einrichten

- PLC Control und eine neue Datei erstellen

- „Auswahl der Zielplattform“ auf CX (ARM) stellen  OK OK

- Projekt/Projekt Importieren  \\nmsfs01\dfs\Beckhoff\Import_Vorlagen\ _TPS_VORLAGE.EXP auswählen

- _TPS_MAIN  und _TPS_Com_Bkgd  umbenennen oder den Inhalt in die bestehende MAIN, bzw. Backgroundtask kopieren  Übersetzen und speichern.

- _TPS_MAIN und _TPS_Com_Bkgd können anschließend gelöscht werden.

- System Manger starten

  - Datei \\nmsfs01\dfs\Beckhoff\Import_Vorlagen\ TPS_und_SQL_Vorlage.tsm öffnen.

  - Zielsystem auswählen

  - Beim RT-Ehernet Gerät den Adapter kontrollieren ob es der richtige ist. Mit Suchen.. kann auch einfach der Netzwerkadapter ausgewählt werden, dann ist es sicherlich der Richtige.

  - Das SPS Projekt anhängen und die Verknüpfungen durchführen. (wie schreibe ich jetzt aber nicht )

  - !!!ACHTUNG!!!
Die Klemmen für die Komunikation sind für 5 Bytes ausgelegt, bitte die verwendeten mit KS2000 umstellen. Siehe Readme beim Importierten Projekt.